ŽEHLIČKA

BA 3211

Návod k obsluze

Vážení zákazníci,

před použitím spotřebiče je nutné si pozorně přečíst návod k obsluze.

PŘIPOJENÍ

Spotřebič je možno připojit jen do chráněné zásuvky. Síťové napětí musí odpovídat údajům na identifikačním štítku spotřebiče. Spotřebič splňuje závazné směrnice CE.

POPIS SPOTŘEBIČE

- plášť

- žehlicí plocha

- kontrolka

- termostat

- přívodní šňůra

- plocha na odložení do klidové polohy (zadní část rukojeti

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Zapnutá žehlička musí být pod stálým dohledem. Vidlici vždy vytáhněte ze zásuvky, i když opouštíte pracovní místo jen na krátko.

- Při provozu žehličky se kovové části spotřebiče a podstavec s žehlicí plochou zahřívají na vysoké teploty. Při dotyku hrozí nebezpečí popálenin. Žehličky se proto dotýkejte jen v místě rukojeti.

- Přívodní šňůra se nesmí dotýkat horkých částí spotřebiče.

- Po použití, při poruše provozu a před každým čištěním vždy vytáhněte vidlici ze zásuvky.

- Vidlici nevytahujte ze zásuvky za přívodní šňůru; k tomuto účelu slouží zástrčka. Přívodní šňůra nesmí viset přes okraj pracovní plochy.

- Opravy spotřebiče smí provádět jen odborný personál, neboť je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy, aby se předešlo dalšímu poškození spotřebiče. Totéž platí i pro výměnu speciální přívodní šňůry. Pokud Váš elektrospotřebič vykazuje závadu, obraťte se prosím na technický servis dovozce (adresa uvedena na Záručním listu).

- Při nesprávné obsluze spotřebiče nepřebírá výrobce zodpovědnost za případné škody.

- Pokud spotřebič předáváte do užívání třetí osobě, nezapomeňte předat i tento návod k obsluze.

OBSLUHA

PŘED UVEDENÍM DO PROVOZU

- Žehličku postavte do klidové polohy, vidlici zasuňte do zásuvky a termostat nastavte do pozice ●●●. Jakmile kontrolka zhasne, vyčkejte ještě okamžik, aby se odstranil výrobní zápach spotřebiče. Zajistěte dostatečné odvětrávání místnosti. Poté spotřebič očistěte (viz „Čištění a údržba“).

PŘÍPRAVA

- Před vlastním žehlením je dobré roztřídit si jednotlivé kusy prádla dle druhu tkaniny a začít od nejnižší teploty.

- Symboly s údaji o nastavení potřebné teploty při žehlení naleznete u běžných tkanin většinou na etiketách na prádle.

- Tyto symboly znamenají:

●	umělá vlákna (nízká teplota)

●●	hedvábí a vlna (střední teplota)

●●●	bavlna a len (vysoká teplota)

Tyto symboly jsou vyznačeny též na termostatu žehličky.

Dále je nutné řídit se těmito pokyny:

  - Pokud žehlíte jemné tkaniny, proveďte nejprve zkoušku na místě, které není vidět (např. na vnitřním lemu).

  - Pokud prádlo, které budete později žehlit, sušíte v sušičce prádla, zvolte nastavení „do polosucha“. Přeschlé prádlo se nesnadno žehlí.

  - V přestávkách mezi žehlením a při skladování umístěte žehličku vždy do klidové pozice.

ŽEHLENÍ

- Žehličku postavte do klidové polohy, vidlici zasuňte do zásuvky a termostat nastavte na potřebnou teplotu (dle údaje na etiketě prádla).

- Po dobu, kdy se žehlička nahřívá, svítí kontrolka.

- Jakmile je dosažena nastavená teplota, kontrolka zhasne.

- Žehlička je nyní připravená k provozu.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním vytáhněte vidlici ze zásuvky a žehličku nechte zchladnout.

- V případě potřeby otřete žehličku suchým hadříkem.

- Žehlička se z bezpečnostních důvodů nesmí ponořit do vody ani mýt pod proudem tekoucí vody.

- Pro údržbu čisté žehlicí desky několikrát naneste na ještě teplý podstavec trochu parafínu a po chvíli ho z  teplé desky setřete pomocí vlněného hadříku.

- K odstranění škrobu a tuku z žehlicí desky, které na ní ulpí z prádla, postačí otřít podstavec vlněným nebo jiným látkovým hadříkem namočeným v roztoku z vody a octa.

- Nepoužívejte hrubé čisticí prostředky, které by mohly povrch spotřebiče poškrábat.

- Při žehlení nepoužívejte hrubou podložku.

Likvidace

Starý či porouchaný spotřebič nevyhazujte do běžného komunálního odpadu; odneste jej na příslušné sběrné místo, které likvidaci zajišťuje.

Záruka

Na výrobek je poskytována záruka na vady materiálu a výrobní vady po dobu dvou let od data pořízení. V rámci této záruky se výrobce zavazuje k opravě či výměně všech vadných částí za podmínky, že bude výrobek svěřen na opravu některému z jeho autorizovaných servisních středisek. Záruka je platná pouze tehdy, pokud byl přístroj používán podle uvedených pokynů a pokud nebyl přístroj nijak upravován, opravován ani jinak dotčen neoprávněnou osobou, nebo pokud nedošlo k poškození přístroje jeho nesprávným použitím.

Tato záruka se nevztahuje na běžné opotřebení ani na křehké části, jako jsou skleněné a keramické prvky, žárovky apod. Záruka nezasahuje do vašich zákonných práv spotřebitele, vyplývajících z příslušné národní legislativy týkající se pořízení zboží.

V případě poruchy přístroje a nutnosti jeho opravy jej pečlivě zabalte, přiložte vaše jméno a adresu a uveďte důvod vrácení výrobku. Pokud je výrobek v záruční lhůtě, přiložte také záruční list a doklad o koupi.